2026年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

系統需求書 (Software Requirements Specification)

一、 系統名稱

| 參賽組別 | 智慧機器科技組 |
| --- | --- |
| 隊伍名稱 | 想吃島嶼 |
| 作品中文名稱 | iGIbson智慧導航夾取 |
| 作品英文名稱 | iGibson's Intelligent Robot for Autonomous Navigation and Grasping: An Integration of Virtual and Real Realities |

二、 系統目的與範圍

2.1 系統目的

隨著智慧製造與資通訊技術發展，建立具備自主導航與決策能力的機器人系統成為 AI 應用的關鍵。本專題開發一款高度整合的 Yahboom X3Plus 移動機器人系統，結合擬真模擬環境（使用 iGibson 作為整體場景與自主巡邏之擬真環境，並配合 PyBullet 進行機械臂 6D 夾取的運動學與軌跡訓練）與深度強化學習 (PPO) 演算法。系統透過相機與 TG30 光達進行環境動態感測，並以 TCP Socket (Port 5555) 即時接收視訊辨識結果，實現從全自主定點巡航、視訊目標動態攔截導航、近場 6D 機械臂夾取、至定點垃圾桶傾倒處置的完整無縫自動化流程。

2.2 系統範圍

本系統涵蓋硬體驅動、感測器融合、AMCL 定位、雙 RL 策略推論與 5 階段自動狀態機控制。系統邊界規範如下：
1. 涵蓋範疇 (Scope In)：
   - 麥克納姆輪底盤 Effort 直接控制與 0.5s Watchdog 馬達安全斷電保護機制。
   - 2D 地圖載入 (0.049 m/cell, 158×574) 與 AMCL 緊初始化高精度定位。
   - 48-ray LiDAR 特徵提取與 55D 導航觀測向量構建。
   - DOORWAY_FT PPO RL 避障巡航策略與動態目標導航控制。
   - TCP Socket (Port 5555) 相機相對座標 (x_cam, y_cam, z_cam) 解析與全域地圖座標轉換。
   - 28D 觀測 6D 動作之 PPO 機械臂 Stage 0/1/2 視訊引導夾取與夾爪狀態控制。
   - 5 階段全自動無縫狀態切換與目標丟失逾時保護機制。
2. 非涵蓋範疇 (Scope Out)：
   - 人群密集環境中之動態人群軌跡預測與避障。
   - 多機協同通訊與 Fleet Management 雲端管理伺服器。

三、 系統非功能需求

| 非功能需求編號 | 非功能需求描述 |
| --- | --- |
| (iGIbson)-NF-001 | 即時性與推論延遲：底盤里程計回授頻率應不低於 20Hz；LiDAR 掃描與 48-ray 轉換應不低於 10Hz；導航 RL Policy (55D) 控制推論週期應在 166ms (6Hz) 內完成；TCP Socket 視訊座標傳輸延遲應小於 100ms。 |
| (iGIbson)-NF-002 | 硬體安全與防撞保護：底盤控制器必須內建 0.5s 通訊 Watchdog，指令中斷超時自動中斷馬達輸出；機械臂單步動作角度最大限制為 3.0°/step；當 LiDAR 偵測前方障礙物距離 <= 0.22m 時，系統應發動強制煞車。 |
| (iGIbson)-NF-003 | 定位精度與穩定性：AMCL 緊初始化定位在長走廊與多模態場景下，估計位置誤差應小於 0.038m，角度誤差應小於 1.1°。 |
| (iGIbson)-NF-004 | 異質系統環境相容性：系統須實現 ROS Melodic (Python 2.7) 底層通訊與 Python 3.8 (SB3 PPO 虛擬環境) 推論之 IPC 隔離通訊，確保軟體環境互不污染。 |
| (iGIbson)-NF-005 | 目標丟失防衛機制：當動態導航至垃圾目標過程中，若 Socket 視訊數據中斷，系統應導航至「最後已知座標 (Last Known Coordinate)」，若持續 5 秒未重新獲取座標則自動逾時放棄並恢復巡航。 |
| (iGIbson)-NF-006 | 底盤與機械臂互鎖防護：在執行 6D 機械臂近場夾取 (Stage 0/1/2) 期間，底盤 Effort 指令必須強制鎖定為 0，確保夾取過程中車身穩定無晃動。 |

四、 系統功能需求

| 功能需求編號 | 功能需求描述 |
| --- | --- |
| (iGIbson)-F-001 | 底盤馬達 Effort 控制與回授里程計：系統提供與 Rosmaster 驅動層對接之 Effort 控制介面 (/route_a/cmd_effort)，並以 20Hz 發布 /odom_setmotor 與 TF 變換 (odom -> base_footprint)。 |
| (iGIbson)-F-002 | 全域地圖與 117 Waypoint 固定巡航點載入：系統提供載入 Blender GLB 渲染之 site_map (0.049 m/cell) 與 117 個閉合巡航航路點 (route.yaml) 之功能。 |
| (iGIbson)-F-003 | AMCL 緊初始化高精度定位：系統提供位姿概率估計與緊初始化 Probe 介面，在已知起始範圍內快速收斂粒子雲。 |
| (iGIbson)-F-004 | LiDAR 48-ray 特徵提取與 55D 導航觀測構建：系統提供將 TG30 LiDAR 掃描數據經 180° 方向修正後轉換為 48 條射線，並整合目標距離與方位角構建 55D Obs 向量。 |
| (iGIbson)-F-005 | TCP Socket (Port 5555) 視訊目標接收與座標轉換：系統提供監聽 Socket 5555 接收相機相對座標 (x_cam, y_cam, z_cam)，並將其動態轉換為地圖全域座標 (x_map, y_map) 之功能。 |
| (iGIbson)-F-006 | PPO RL 自主避障與動態目標導航：系統提供 DOORWAY_FT PPO 模型推論功能，當辨識到垃圾時，自動將導航目標切換為垃圾位置並進行動態避障導航。 |
| (iGIbson)-F-007 | 近場 6D 機械臂 PPO 視訊引導夾取：當機器人距離垃圾 <= 0.15m 時，系統提供停止底盤並啟動 28D 觀測 6D 動作模型，執行 Stage 0 (對位)、Stage 1 (閉合 180°)、Stage 2 (Home 復歸) 之夾取功能。 |
| (iGIbson)-F-008 | 定點垃圾桶導航與預設姿態傾倒處置：夾取完成後，系統提供自動導航至地圖定點垃圾桶 APP 接近點 (4.35, 13.00)，並執行預設腳本姿態伸展與張開夾爪 (S6=30°) 傾倒垃圾之功能。 |
| (iGIbson)-F-009 | 5 階段全自動無縫狀態機管理：系統提供全自動狀態機 (State Machine) 控制，實現「巡航 -> 動態導航 -> 6D 夾取 -> 垃圾桶導航 -> 傾倒處置 -> 恢復巡航」之無縫自動切換。 |
| (iGIbson)-F-10 | 目標丟失防衛與逾時處理：當動態導航中視訊訊號中斷時，系統提供自動導航至最後已知座標並進行 5 秒逾時計時，超時則自動放棄並切回巡航模式之功能。 |

五、 一般性的系統功能操作使用案例(Use case, UC)之劇本(Scenario)描述

本系統之核心操作案例劇本描述如下：

| 使用案例編號：(iGIbson)-UC001 | 使用案例名稱：系統初始化與 AMCL 緊初始化定位校準 |
| --- | --- |
| Summary (概述) | 操作員啟動系統節點，系統載入地圖與巡航路線，並透過緊初始化收斂 AMCL 粒子雲。 |
| Actors (角色) | 現場操作員 (Operator) |
| Pre-Conditions (前置條件) | 1. 硬體 Yahboom X3Plus 與 TG30 光達已通電連線。 2. ROS Master 與 Python 虛擬環境已完成設定。 |
| 使用者/外部模組操作動作 (Actor Actions) | 系統反應動作 (System Responses) |
| 1. 操作員執行啟動腳本啟動底盤驅動 node 與 LiDAR node。 | 1.1 系統佔用 /dev/ttyUSB1 序列埠啟動 Watchdog (0.5s)。 1.2 系統開始發布 /odom_setmotor (~20Hz) 與 TF 變換。 |
| 2. 操作員啟動 map_server 載入 site_map (0.049 m/cell)。 | 2.1 系統發布全域 OccupancyGrid 地圖至 /map topic。 |
| 3. 操作員觸發 AMCL 緊初始化腳本，給定預估初始位姿。 | 3.1 系統調用 Tight Re-init probe，以偏置 std=0.15m, yaw_std=7° 設定粒子雲。 3.2 系統完成位姿判定，位置誤差 < 0.038m, 角度 < 1.1°。 |

| 使用案例編號：(iGIbson)-UC002 | 使用案例名稱：全自主巡航與 Socket 視訊動態目標攔截導航 |
| --- | --- |
| Summary (概述) | 機器人沿 117 航路點自主巡航，當視訊模組偵測到垃圾時，自動切換至動態避障導航。 |
| Actors (角色) | 外部視訊辨識模組 (TCP Socket Server), 自主導航 Agent |
| Pre-Conditions (前置條件) | 1. 系統已完成 UC001 定位初始化。 2. 機器人處於狀態 1 (巡航模式)。 |
| 使用者/外部模組操作動作 (Actor Actions) | 系統反應動作 (System Responses) |
| 1. 機器人沿 route.yaml 117 個 Waypoint 執行 55D PPO 避障巡航。 | 1.1 系統實時提取 48-ray LiDAR 特徵並計算 6Hz 控制 effort 送至底盤。 |
| 2. 外部視訊辨識模組經由 TCP Port 5555 傳送垃圾相對座標 (x_cam, y_cam, z_cam)。 | 2.1 系統解析 Socket 封包，並將相機相對座標即時轉換為地圖全域座標 (x_map, y_map)。 2.2 系統自動觸發無縫切換，從「狀態 1 巡航」切換至「狀態 2 動態導航至垃圾」。 |
| 3. (替代流) 若導航途中視訊訊號中斷。 | 3.1 系統自動鎖定導航目標至最後已知座標 (Last Known Coordinate)。 3.2 若持續 5 秒未收到新座標，系統自動逾時切回「狀態 1 巡航」。 |

| 使用案例編號：(iGIbson)-UC003 | 使用案例名稱：近場 28D PPO 視訊引導 6D 機械臂 Stage 0/1/2 自主夾取 |
| --- | --- |
| Summary (概述) | 機器人接近垃圾至 0.15m 以內時，鎖定底盤並啟動 6D 機械臂進行三段式夾取。 |
| Actors (角色) | 自主夾取 Agent, 機械臂伺服驅動 (Rosmaster_Lib) |
| Pre-Conditions (前置條件) | 1. 機器人距離垃圾目標 <= 0.15m。 2. 系統進入「狀態 3 6D 機械臂夾取」。 |
| 使用者/外部模組操作動作 (Actor Actions) | 系統反應動作 (System Responses) |
| 1. 導航 Agent 偵測車體與垃圾距離 <= 0.15m。 | 1.1 系統發起無縫狀態切換，底盤 Effort 強制鎖定為 0。 |
| 2. 系統載入 PPO v17 模型與 VecNormalize 統計參數 (training=False)。 | 2.1 系統構建 28D 觀測向量 (關節角, TCP 姿勢, 物體相對位置, Stage one-hot)。 |
| 3. 夾取 Agent 執行 Stage 0 (近場姿態對位，夾爪張開 S6=30°)。 | 3.1 系統計算 6D delta action，輸出角度至 S1~S5 伺服機。 |
| 4. 系統觸發 Stage 1 (離物體 < 5cm 或抓取指令 > 0.90)。 | 4.1 系統發起強制夾爪閉合指令 (S6=180°)。 |
| 5. 系統進入 Stage 2 (復歸 Home 姿態)。 | 5.1 系統維持夾爪閉合，帶動物體抬升復歸 Home 姿態，完成夾取。 |

| 使用案例編號：(iGIbson)-UC004 | 使用案例名稱：定點垃圾桶導航、預設姿態傾倒處置與巡航復歸 |
| --- | --- |
| Summary (概述) | 夾取完成後，機器人導航至地圖指定垃圾桶 APP 點，執行預設傾倒腳本並恢復巡航。 |
| Actors (角色) | 自主導航 Agent, 現場操作員 |
| Pre-Conditions (前置條件) | 1. UC003 6D 夾取任務成功完成。 2. 系統進入「狀態 4 導航至垃圾桶」。 |
| 使用者/外部模組操作動作 (Actor Actions) | 系統反應動作 (System Responses) |
| 1. 系統自動將導航目標設為垃圾桶 APP 接近點 (4.35, 13.00, yaw=0.0)。 | 1.1 導航 Agent 控制底盤向垃圾桶 APP 點前進。 |
| 2. 機器人到達垃圾桶 APP 點 (距離 < 0.1m)。 | 2.1 系統觸發切換至「狀態 5 垃圾處置與恢復」。 2.2 系統鎖定底盤，調用預設腳本控制機械臂前伸至垃圾桶上方。 |
| 3. 預設腳本發送夾爪張開指令。 | 3.1 系統控制 S6 伺服機張開至 30°，將垃圾釋放拋入垃圾桶。 |
| 4. 處置完成後，機械臂收回 Home 姿態。 | 4.1 系統自動切換回「狀態 1 巡航模式」，尋找最近 Waypoint 繼續進行 117 點巡邏。 |